N58 Open Example usage

版本 1.0日期2021-07-01

目录

关于本文档	vii

1 Mobile Network	9

1.1 SIM	9

1.1.1 Sim status	9

1.1.2 Verify PIN	9

1.1.3 Get PIN mode	10

1.1.4 PIN disable/enable	10

1.1.5 Change PIN	10

1.1.6 Verify PUK	10

1.1.7 Get IMSI	11

1.1.8 Get ICCID	11

1.1.9 Get MSISDN	11

1.1.10 Set MSISDN	12

1.1.11 Get SIM Slot	12

1.1.12 Set SIM Slot	12

1.2 Data connection	13

1.2.1 Create connection	13

1.2.2 Get profile	13

1.2.3 Set profile	14

1.2.4 Start connection	14

1.2.5 Get connections info	16

1.2.6 Stop connection	16

1.2.7 Release connection	17

1.3 Network	17

1.3.1 Get network mode	18

1.3.2 Set network mode	18

1.3.3 Get Forbidden netwrok list	18

1.3.4 Manual network scan	19

1.3.5 Set network band lock	19

1.3.6 Set network freq lock	20

1.3.7 Get network IMS state	20

1.3.8 Set network IMS state	20

1.3.9 Get default pdn info	20

1.3.10 Set default pdn info	20

1.3.11 Get radio state	20

1.3.12 Set radio state	21

1.3.13 Get Radio signal	21

1.3.14 Get CS reg status	21

1.3.15 Get PS reg status	21

1.3.16 Get LTE reg status	21

1.3.17 Get current operator info	21

1.3.18 Get EHPLMN info	22

1.3.19 Get Signal rssi	22

1.3.20 Get NETMSG info	22

1.4 Voice call	22

1.4.1 Call start	22

1.4.2 Call end	22

1.4.3 Auto answer	23

1.4.4 Set VoLTE voice	23

1.4.5 Caller id	23

1.4.6 Call hold	24

1.4.7 Call unhold	24

1.5 SMS&USSD	24

1.5.1 Send SMS	24

1.5.2 Delete SMS	24

1.5.3 Get SCA	25

1.5.4 Set SCA	25

1.5.5 Set storage	25

1.5.6 Get storage	25

1.5.7 Set report mode	25

1.5.8 Read SMS by index	26

1.5.9 Send PDU SMS	26

1.5.10 Send USSD	26

2 Driver & Kernel	28

2.1 Peripherals	28

2.1.1 UART	28

2.1.2 I2C	28

2.1.3 SPI	28

2.1.4 GPIO	28

2.1.5 ADC	28

2.1.6 PM	28

2.1.7 Keypad	29

2.1.8 PWM	29

2.2 LCD	29

2.2.1 Draw line	29

2.2.2 Draw chinese	29

2.2.3 Close lcd	29

2.2.4 Open backlight	29

2.2.5 Close backlight	29

2.2.6 Set backlight level	29

2.3 SD card	29

2.3.1 Get status	29

2.3.2 Mount	29

2.3.3 Unmount	29

2.4 Flash	29

2.4.1 Open	29

2.4.2 Erase	29

2.4.3 Write	30

2.4.4 Read	30

2.5 TTS	30

2.5.1 Input content	30

2.5.2 Start play	30

2.5.3 Stop play	30

2.6 Fota	30

2.6.1 Base version update	30

2.6.2 APP update	30

2.7 Audio	30

2.7.1 Play	30

2.7.2 Record	30

2.7.3 DTMF	30

2.8 File system	30

2.8.1 Open file	30

2.8.2 Write file	30

2.8.3 Read file	31

2.8.4 Read file size	31

2.8.5 Seek file	31

2.8.6 Sync file	31

2.8.7 Get file state	32

2.8.8 Trunc file	32

2.8.9 Close file	32

2.8.10 Unlink/remove file	32

2.8.11 Rename file	32

2.8.12 Open dir	33

2.8.13 Read dir	33

2.8.14 Tell dir	34

2.8.15 Seek dir	34

2.8.16 Rewind dir	34

2.8.17 Close dir	34

2.8.18 Make dir	34

2.8.19 Remove dir	35

2.8.20 Get free size	35

2.8.21 Init safe file	35

2.8.22 Read safe file	35

2.8.23 Write safe file	36

2.8.24 Get safe file size	36

3 Short Disance Wireless	37

3.1 BLE	37

3.1.1 BLE open	37

3.1.2 BLE adv set	37

3.1.3 BLE send data	37

3.1.4 BLE receive data	37

3.1.5 BLE update connect	37

3.1.6 BLE get status	37

3.1.7 BLE get version	37

3.1.8 BLE set device name	37

3.1.9 BLE close	37

3.2 WIFI	37

3.2.1 get wifi current status	37

3.2.2 enable wifi	37

3.2.3 set wifi work mode	37

3.2.4 set wifi ap basic params	37

3.2.5 set wifi ap advance params	37

3.2.6 get wifi ap connected client info	37

3.2.7 wifi sta start scan	37

3.2.8 wifi sta get scan results	37

3.2.9 wifi sta connect external hotspot	37

3.2.10 wifi sta disconnect	38

3.2.11 get wifi sta connected external hotspot info	38

3.2.12 disable wifi	38

4 LBS	39

4.1 GNSS	39

4.2 Set position mode	40

4.3 Set update rate	40

4.4 Set output format	40

4.5 Set startup mode	41

4.6 Get nmea data	41

4.7 Module dialing	42

4.8 Set location server	42

4.9 Open location base position	43

4.10 Open assisted location	43

4.11 Close location position	44

4.12 Open wifi loc position	44

5 TCP/IP Protocol	47

5.1 TCP Client	47

5.1.1 TCP setup	47

5.1.2 TCP send	47

5.1.3 TCP close	48

5.2 UDP Client	48

5.2.1 UDP setup	48

5.2.2 UDP send	49

5.2.3 UDP close	49

5.3 FTP Client	49

5.3.1 Login	49

5.3.2 Get file	50

5.3.3 Put file	50

5.3.4 Get file size	51

5.3.5 Get file list	51

5.3.6 Delete file	51

5.3.7 Logout	52

5.4 HTTP/HTTPS Client	52

5.4.1 Setup	52

5.4.2 Get	53

5.4.3 Head	53

5.4.4 Post	54

5.4.5 Close	54

5.4.6 Add cert	54

5.4.7 Check cert	55

5.4.8 Del cert	55

6 IoT Protocol	56

6.1 Ali-MQTT	56

6.1.1 Ali-MQTT connect	56

6.1.2 Ali-MQTT pub	56

6.1.3 Ali-MQTT sub	56

6.1.4 Ali-MQTT unsub	57

6.1.5 Ali-MQTT state	57

6.1.6 Ali-MQTT disconnect	57

6.2 Paho MQTT	57

6.2.1 MQTT connect	57

6.2.2 MQTT pub	58

6.2.3 MQTT sub	59

6.2.4 MQTT unsub	59

6.2.5 MQTT state	59

6.2.6 MQTT disconnect	59

7 OS & Device	61

7.1 Virtual AT	61

7.1.1 Send AT	61

7.1.2 Regist forward AT	61

7.2 Device info	61

7.2.1 Get model	62

7.2.2 Get SW version	62

7.2.3 Get HW version	62

7.2.4 Get IMEI	62

7.2.5 Get heap info	63

7.2.6 Get CPU temperature	63

7.2.7 Get boot cause	63

7.2.8 Get chip ID	64

7.3 OS API	64

7.3.1 Start timer	64

7.3.2 Stop timer	64

7.3.3 Get sys time	65

7.3.4 Set sys time	65

7.3.5 Semaphore	66

关于本文档

本文档旨在帮助客户更好地理解并使用N58 demo进行各服务测试。N58 open测试示例提供包括：网络服务、驱动与内核、短距离无线传输、LBS、TCP/IP协议、IOT、系统与设备信息。

N58 open示例使用说明：

- 安装N58 usb驱动；

- N58开发板连接PC机，设备管理器虚拟端口如下，其中OPEN_CON为open端口。

- 串口工具打开OPEN_CON端口，即可进入open测试主菜单，选择具体菜单示例进行测试。

Mobile Network

SIM

Simstatus

测试前提：模块上电开机

测试步骤：（1）进入SIM菜单后，输入选项1进入Sim status

（2）输入完成后返回当前SIM卡的状态

Verify PIN

测试前提：模块插入SIM卡初始化完成

测试步骤：（1）进入SIM菜单后，输入选项2进入Verify Pin

- 根据提示输入当前SIM卡ID（0 or 1）

- 根据提示输入SIM当前SIM卡的PIN码

- PIN码认证操作成功返回success

Get PIN mode

测试前提：模块插卡上电开机

测试步骤：（1）进入SIM菜单后，输入选项3进入Get PIN mode

（2）输入完成后返回当前SIM卡的PIN 状态

PIN disable/enable

暂不支持

Change PIN

暂不支持

Verify PUK

测试前提：模块插入SIM卡初始化完成

测试步骤：（1）进入SIM菜单后，输入选项6进入Verify PUK

（2）根据提示输入当前SIM卡ID（0 or 1）

（3）根据提示输入当前SIM卡的PUK码

（4）根据提示当前SIM卡新的PIN码

（5）PUK码认证操作成功返回success

Get IMSI

测试前提：模块插入SIM卡初始化完成

测试步骤：（1）进入SIM菜单后，输入选项7进入Get IMSI

- 成功返回当前SIM卡的IMSI

Get ICCID

测试前提：模块插入SIM卡初始化完成

测试步骤：（1）进入SIM菜单后，输入选项8进入Get ICCID

（2）成功返回当前SIM卡的ICCID

Get MSISDN

测试前提：模块插入SIM卡初始化完成

测试步骤：（1）进入SIM菜单后，输入选项9进入Get MSISDN

（2）根据提示输入当前SIM ID （0 or 1）

- 成功返回当前SIM卡的MSISDN

Set MSISDN

暂不支持

Get SIM Slot

测试前提：模块插入SIM卡初始化完成

测试步骤：（1）进入SIM菜单后，输入选项11进入Get SIM Slot

- 成功返回当前的SIM ID

Set SIM Slot

测试前提：模块上电开机

测试步骤：（1）进入SIM菜单后，输入选项12进入Set SIM Slot

（2）根据提示输入要切换的Slot ID (0 or 1)

- 返回切换成功或失败

Data connection

Create connection

测试前提：成功注册网络且已附着。

测试步骤：

（1）输入选项1创建一个连接HANDLE，每一个数据通路需要有一个连接HANDLE。

Get profile

测试步骤：

（1）输入选项2查询对应CID的Profile信息（PDP类型，AUTH类型，APN,用户名和密码），如果对应CID的Profile没有被设置，则查询失败，可通过选项3设置。

Set profile

测试步骤：

（1）输入选项3进入设置Profile信息；

（2）根据提示输入需要设置的对应CID；

（3）根据提示输入需要设置Profile的AUTH类型；

（4）根据提示输入需要设置Profile的PDP类型；

（5）根据提示输入需要设置Profile的APN信息；

（6）根据提示输入需要设置Profile的用户名（AUTH类型为PAP/CHAP才需要）；

（7）根据提示输入需要设置Profile的密码（AUTH类型为PAP/CHAP才需要）；

（8）得到设置结果的提示。

Start connection

测试前提：

必须先创建connection HANDLE(1.2.1 Create connection)和设置对应CID的Profile (1.2.3 Set profile )。

测试步骤：

（1）输入选项4进入开始数据拨号；

（2）根据提示输入需要指定对应的HANDLE；

（3）根据提示输入需要指定对应的Profile CID；

（4）根据提示输入需要指定是否需要掉线自动重拨，如果不需要跳到7；

（5）根据提示输入需要指定自动重拨的最大尝试次数；

（6）根据提示输入需要指定自动重拨尝试的时间间隔；

（7）尝试向底层申请相关资源进行拨号；

（8）得到拨号结果的提示。

需要自动拨号的流程：

不需要自动拨号的流程：

Get connections info

测试前提：

必须拨号成功（1.2.4 Start connection）。

测试步骤：

（1）输入选项5进入查询指定HANDLE的连接信息。

Stop connection

测试步骤：

（1）输入选项6关闭指定HANDLE的拨号；

（2）得到拨号关闭结果的提示。

Release connection

测试步骤：

（1）输入选项7释放指定HANDLE的连接资源。

Network

该测试项主要获取网络信息和设置相关配置

Get network mode

输入1，获取当前网络模式

Set network mode

输入2，设置当前网络模式

设置完可查询当前模式

Get Forbidden netwrok list

输入3，获取当前的forbidden plmn

Manual network scan

输入4，获取当前的网络列表

显示当前可用的网络提供选择，输入index

Set network band lock

输入5，锁定制定频段，act(2代表GSM，4代表LTE)，set_band为锁定的频段，以16进制的形式输入如：nwy_nw_band_lock(4,”c000000004”)；转化成二进制，每个bits代表一个band，代表锁定LTE频段B3,B39,B40。

Set network freq lock

输入6，锁定频点，需锁定可用频点，否则会导致模块无法注册

Get network IMS state

输入7，获取当前IMS的注册状态

Set network IMS state

输入8，设置IMS打开或关闭（OPEN版本默认关闭VOLTE，该接口暂不支持设置）

Get default pdn info

输入9，获取默认PDN信息

Set default pdn info

输入10，设置默认PDN信息，暂不支持

Get radio state

输入11，获取当前radio状态，1为正常模式，0为飞行模式

Set radio state

输入12，设置当前radio状态，1为正常模式，0为飞行模式

Get Radio signal

输入13，获取当前信号值

Get CS reg status

输入14，获取当前CS注册状态，图示仅供参考，根据当前注册的状态为准

Get PS reg status

输入15，获取当前PS注册状态，图示仅供参考，根据当前注册的状态为准

Get LTE reg status

暂不支持

Get current operator info

输入17，获取当前注册的运营商信息

Get EHPLMN info

暂不支持

Get Signal rssi

输入19，获取当前实际的rssi值

Get NETMSG info

输入20，获取当前基站的信息

Voice call

Call start

测试前提：模块正常注册网络

测试步骤：（1）进入语音菜单后，输入选项1进入Call start

（2）根据提示分别输入电话号码

（3）电话拨打成功后，提示sucess

Call end

测试前提：模块正常注册网络

测试步骤：（1）进入语音菜单后，输入选项2进入Call end

（2）用手机给模块打电话

（3）电话拨打成功后，手机侧会提示你所拨打的电话正在通话中，挂断

Auto answer

测试前提：模块正常注册网络

测试步骤：（1）进入语音菜单后，输入选项3进入Auto answer

（2）用手机给模块打电话

（3）电话拨打成功后，手机侧提示自动接听

Set VoLTE voice

测试前提：模块正常注册网络,SIM需要支持VOLTE

测试步骤：（1）进入语音菜单后，输入选项4进入set volte

（2）SIM支持VOLTE，会返回success

（3）电话拨打成功后，会提示call success

Caller id

测试前提：模块正常注册网络

测试步骤：（1）进入语音菜单后，输入选项5进入caller id

（2）会提示使用虚拟AT指令打开AT+CLIP=1 来电显示

（3）拨打电话，会上报电话号码，类型等信息

Call hold

此接口暂不支持

Call unhold

此接口暂不支持

SMS&USSD

Send SMS

测试前提：模块正常注册网络

测试步骤：（1）进入短信菜单后，输入选项1进入Send SMS

（2）根据提示分别输入电话号码、数据长度

（3）短信发送成功，提示sucess

Delete SMS

测试前提：模块插入SIM卡初始化完成

测试步骤：（1）进入短信菜单后，输入选项2进入Delete SMS

（2）根据提示分别输入短信索引号、短信存储位置

（3）短信删除成功，提示sucess

Get SCA

测试前提：模块插入SIM卡初始化完成

测试步骤：（1）进入短信菜单后，输入选项3进入Get SCA

（2）输入完成后返回短信中心号码

Set SCA

测试前提：模块插入SIM卡初始化完成

测试步骤：（1）进入短信菜单后，输入选项4进入Set SCA

（2）根据提示分别输入短信中心号码、号码类型

（3）设置成功，提示sucess

Set storage

测试前提：模块插入SIM卡初始化完成

测试步骤：（1）进入短信菜单后，输入选项5进入Set storage

（2）根据提示输入短信存储位置

（3）设置成功，提示sucess

Get storage

测试前提：模块插入SIM卡初始化完成

测试步骤：（1）进入短信菜单后，输入选6进入Get storage

（2）输入完成后，返回短信存储位置。

Set report mode

测试前提：模块插入SIM卡初始化完成

测试步骤：（1）进入短信菜单后，输入选项7进入Set report mode

（2）根据提示分别输入mode、mt

（3）设置成功，提示sucess

Read SMS by index

测试前提：模块插入SIM卡初始化完成

测试步骤：（1）进入短信菜单后，输入选项8进入Read SMS by index

（2）根据提示输入短信索引号

（3）读取成功，返回短信内容

Send PDU SMS

测试前提：模块正常注册网络

测试步骤：（1）进入短信菜单后，输入选项9进入Send PDU SMS

（2）根据提示输入PDU数据

（3）短信发送成功，提示sucess

Send USSD

测试前提：模块正常注册网络，并且运营商支持USSD业务(国内运营商均不支持)

测试步骤：（1）进入短信菜单后，输入选项10进入Send USSD

（2）根据提示分别输入编码方式、simid、USSD字符串

（3）USSD发送成功，提示success（下面示例因不支持返回error）

Driver & Kernel

Peripherals

UART

Init

Set baudrate

Get baudrate

Set para

Get para

Set recv frame timeout

Send data

Register recv callback

Register tx callback

Deinit

I2C

Init

Read(reg/mem)

Write(reg/mem)

Put raw byte

Get raw byte

Deinit

SPI

Init

Transfer

Deinit

GPIO

Set value

Get value

Set direction

Get direction

Configirq

Enable irq

Disable irq

Close

ADC

PM

Set power save mode

Get power state

Power off

Set dtr mode

Control powerkey

Switch sub power

Set sub power level

Set aotupoweroff threshold

Regsiter charger notice callback

Keypad

Register callback

Set debouce time

PWM

Init

Start

Stop

Deinit

LCD

Draw line

Draw chinese

Close lcd

Open backlight

Close backlight

Set backlight level

SD card

Get status

Mount

Unmount

Flash

Open

Erase

Write

Read

TTS

Input content

测试前提：模块上电开机

测试步骤：（1）进入TTS测试菜单后，输入选项1，根据提示设置输入编码格式和编码内容

（2）设置完格式和内容之后，输入选项2，进行播报刚刚设置的内容

（3）TTS播放成功，提示tts test down

Start play

测试前提：模块上电开机

测试步骤：（1）进入TTS测试菜单后，输入选项2，进行TTS播报

（2）TTS播放成功，提示tts test down（如果不进行1Input connect设置，播放出来的内容是：父母在，不远游，游必有方）

Stop play

测试前提：模块上电开机

测试步骤：（1）进入TTS测试菜单后，输入选项2，进行TTS播报

（2）TTS正常播报，播报过程中发送3

（3）TTS停止播报，提示tts test down

Fota

Base version update

APP update

Audio

Play

测试前提：模块上电开机

测试步骤：（1）进入Audio界面后，首先按照2.7.2 Record进行录音

（2）录音结束之后，输入1进行播放刚刚录音的内容

Record

测试前提：模块上电开机

测试步骤：（1）进入Audio界面后，输入选项1进行录音，提示audio recorder is running

DTMF

测试前提：模块上电开机

测试步骤：（1）进入Audio界面后，输入选项3进入DTMF测试

（2）根据提示进行DTMF测试，可听到有 DTMF声音输出

File system

Open file

测试内容：打开文件。

测试步骤：（1）输入文件名

（2）提示文件打开(或者创建)成功

Write file

测试前提：打开文件

测试内容：写文件

测试步骤：（1）输入写入数据

（2）提示文件写成功

Read file

测试前提：打开文件

测试内容：读文件

测试步骤：返回读出数据及长度

Read file size

测试前提：打开文件

测试内容：读文件长度

测试步骤：返回文件长度

Seek file

测试前提：打开文件

测试内容：移动文件读写位置

测试步骤：提示移动成功

Sync file

测试前提：打开文件

测试内容：同步文件

测试步骤：提示文件同步结果（0-成功）

Get file state

测试前提：打开文件

测试内容：获取文件状态

测试步骤：返回文件状态

Trunc file

测试前提：打开文件

测试内容：截断文件

测试步骤：

（1）输入文件截断长度

（2）提示文件截断结果（0-成功）

Close file

测试前提：打开文件

测试内容：关闭文件

测试步骤：提示文件关闭结果（0-成功）

Unlink/remove file

测试前提：

测试内容：删除文件

测试步骤：提示文件关闭结果（0-成功）

Rename file

测试前提：

测试内容：重命名文件

测试步骤：

（1）输入文件原名；

（2）输入文件新名；

（3）提示文件重命名结果（0-成功）

Open dir

测试前提：

测试内容：打开目录

测试步骤：

（1）输入文件原名；

（2）输入文件新名；

（3）提示文件重命名结果（0-成功）

Read dir

测试前提：打开目录

测试内容：读目录

测试步骤：回显目录内容

Tell dir

测试前提：打开目录

测试内容：获取目录读写点

测试步骤：回显目录读写点

Seek dir

测试前提：打开目录

测试内容：移动目录读写点

测试步骤：

（1）输入目录新位置

（2）提示目录读写位置移动成功

Rewind dir

测试前提：打开目录

测试内容：重置目录读写点

测试步骤：回显目录读写点重置成功

Close dir

测试前提：打开目录

测试内容：关闭目录

测试步骤：回显关闭目录成功

Make dir

测试前提：

测试内容：新建目录

测试步骤：

（1）输入新建目录名称

（2）回显新建目录成功

Remove dir

测试前提：

测试内容：删除目录

测试步骤：

（1）输入删除目录名称

（2）提示删除目录成功

Get free size

测试前提：

测试内容：获取文件系统剩余空间

测试步骤：回显文件系统剩余空间

Init safe file

测试前提：

测试内容：初始化安全文件

测试步骤：

（1）输入安全文件名

（2）提示安全文初始化成功

Read safe file

测试前提：

测试内容：读安全文件

测试步骤：

（1）输入安全文件名

（2）回显安全文件内容

Write safe file

测试前提：

测试内容：写安全文件

测试步骤：

（1）输入安全文件名

（2）输入安全文件写数据

（3）提示安全文件写成功

Get safe file size

测试前提：

测试内容：获取安全文件长度

测试步骤：

（1）输入安全文件名

（2）回显安全文件长度

Short Disance Wireless

BLE

BLE open

测试内容：打开BLE

测试步骤：进入BLE菜单后，输入选项1打开BLE

BLE adv set

测试前提：ble打开状态

测试内容：设置ble广播

测试步骤：（1）进入BLE菜单后，输入选项2设置BLE adv

（2）0：关闭，1：打开

测试注意：选项1打开ble时默认打开bleadv

BLE send data

测试前提：ble打开状态

测试内容：发送数据

测试步骤：（1）进入BLE菜单后，输入选项3

（2）输入测试数据

BLE receive data

测试前提：ble打开状态

测试内容：接收数据

测试步骤：进入BLE菜单后，输入选项4

注册接收回调

手机应用端发送数据

主动回显接收的数据

BLE update connect

测试前提：ble打开状态

测试内容：更新连接参数

测试步骤：进入BLE菜单后，输入选项5

BLE get status

测试内容：获取ble状态

测试步骤：（1）进入BLE菜单后，输入选项6

BLE

BLE get version

测试前提：ble打开状态

测试内容：获取版本信息

测试步骤：（1）进入BLE菜单后，输入选项7

BLE set device name

测试前提：ble关闭状态

测试内容：修改ble名称

测试步骤：（1）进入BLE菜单后，输入选项8

（2）输入选项1，打开ble，修改生效

BLE set beacon

测试前提：bleadv关闭状态

测试内容：设置ibeacon功能

测试步骤：（1）进入BLE菜单后，输入选项9

（2）输入选项2，打开bleadv

BLE set manufacture

测试前提：ble关闭状态

测试内容：修改manufacture

测试步骤：（1）进入BLE菜单后，输入选项10

（2）输入选项1打开ble

BLE set service

测试前提：ble关闭状态

测试内容：修改ble服务UUID

测试步骤：（1）进入BLE菜单后，输入选项11

（2）输入选项1打开ble

BLE set characteristic

测试前提：ble关闭状态

测试内容：修改ble特征UUID及属性

测试步骤：（1）进入BLE菜单后，输入选项12

（2）设置特征属性

（3）输入选项1打开ble

BLE conn status(auto report)

测试前提：ble打开状态

测试内容：主动回显ble连接状态

测试步骤：（1）进入BLE菜单后，输入选项13

BLE conn status(manual get)

测试前提：ble打开状态

测试内容：手动获取ble连接状态

测试步骤：（1）进入BLE菜单后，输入选项14

BLE mac addr

测试前提：ble打开状态

测试内容：获取ble mac地址

测试步骤：进入BLE菜单后，输入选项15

BLE add server

测试前提：ble关闭状态

测试内容：ble添加服务

测试步骤：（1）进入BLE菜单后，输入选项16

（2）输入选项1打开ble

BLE add charcter

测试前提：ble关闭状态

测试内容：ble添加服务对应特征

测试步骤：（1）进入BLE菜单后，输入选项17

（2）设置特征属性

（3）输入选项1打开ble

BLE add send data

测试前提：ble打开状态

测试内容：ble发送数据

测试步骤：（1）进入BLE菜单后，输入选项18

（2）输入对应服务索引及特征索引

测试注意：该功能使用于新增服务特征，服务索引为1，特征索引为0~4

BLE add recv data

测试前提：ble打开状态

测试内容：ble接收数据

测试步骤：进入BLE菜单后，输入选项19

BLE add read req

测试前提：ble打开状态

测试内容：获取ble读请求

测试步骤：进入BLE菜单后，输入选项20

BLE disconnet

测试前提：ble打开状态

测试内容：ble断开连接

测试步骤：进入BLE菜单后，输入选项21

BLE close

测试前提：ble打开状态

测试内容：关闭ble

测试步骤：（1）进入BLE菜单后，输入选项22

WIFI

getwifi current status

enablewifi

setwifi work mode

setwifiap basic params

setwifiap advance params

getwifiap connected client info

wifista start scan

wifista get scan results

wifista connect external hotspot

wifista disconnect

getwifista connected external hotspot info

disablewifi

LBS

测试前提：连接好天线，模块插入SIM卡初始化完成

测试步骤：（1）进入主菜单后，输入选项4进入GNSS

（2）选择1，进入GNSS测试的选择栏

GNSS

测试前提：连接好天线

测试步骤：（1）进入主菜单后，输入选项1进入Open location position

（2）设置成功会返回Test loc open success

（3）观察USB-NMEA口会有NMEA数据输出。

Set position mode

测试前提：连接好天线

测试步骤：（1）进入主菜单后，输入选项2进入input loc mode

（2）选择定位系统的模式，设置成功会返回Test locset position success

（3）观察USB-NMEA口会有对应系统的NMEA语句输出。

Set update rate

测试前提：连接好天线

测试步骤：（1）进入主菜单后，输入选项3进入input locfreqency

（2）选择定位系统的模式，设置成功会返回Test locfrequency success

（3）观察USB-NMEA口会有对应系统的NMEA语句输出速率。

Set output format

测试前提：连接好天线

测试步骤：（1）进入主菜单后，输入选项4进入input locopt_format

（2）选择定位系统的模式，设置成功会返回Test locopt_format success

（3）观察USB-NMEA口会有对应系统的NMEA语句输出。

Set startup mode

测试前提：连接好天线

测试步骤：（1）进入主菜单后，输入选项5进入input locstartup_mode

（2）选择定位系统的模式，设置成功会返回Test locstartup_mode success

（3）观察GNSS模块的定位时间。

Get nmea data

测试前提：连接好天线

测试步骤：（1）进入主菜单后，输入选项6

（2）输出当前这一秒的NMEA语句。

Module dialing

此接口暂不支持

Set location server

测试前提：连接好天线，插入SIM并拨号注网成功

测试步骤：（1）进入主菜单后，输入选项8进入set server

（2）分别设置好服务器域名，端口，用户名和密码，设置成功会返回Test loc set server success

Open location base position

测试前提：连接好天线，插入SIM并拨号注网成功

测试步骤：（1）进入主菜单后，输入选项9进入open lbs

（2）如果OPEN未拨号成功，提示需要使用虚拟AT进行拨号，打开后会返回Test loc open loc success

（3）基站定位成功后，会返回cipgsmloc info信息

Open assisted location

测试前提：连接好天线，插入SIM并拨号注网成功

测试步骤：（1）进入主菜单后，输入选项10进入open A-GPS

（2）如果OPEN未拨号成功，提示需要使用虚拟AT进行拨号，打开成功会返回Test open A-GPS success

（3）基站定位成功后，会返回cipgsmloc info信息

（4）A-GPS成功后，观察定位时间。

Close location position

测试前提：连接好天线

测试步骤：（1）进入主菜单后，输入选项11进入input option

（2）选择定位系统的模式，设置成功会返回Test locclose success

（3）观察USB-NMEA口会有对应系统的NMEA语句输出速率。

Open wifiloc position

测试前提：连接好天线，插入SIM并拨号注网成功

测试步骤：（1）进入主菜单选择3后，输入选项2进入WIFI

（2）选择7打开wifi扫描，扫描到wifi热点信息，然后退出到主菜单

（3）选择LBS进入到GNSS菜单栏，选择12进入open wifiloc position

（4）打开成功后，会上报wifi定位信息。

TCP/IP Protocol

TCP Client

该测试项用于模块作为客户端，与服务器建立tcp链接，向服务器发送tcp数据。

TCP setup

测试前提：采用data拨号或AT+XIIC=1拨号。

测试步骤：（1）输入选项1进入tcp set up

（2）根据提示分别输如服务器ip及端口号

（3）tcp建立成功，提示sucess

TCP send

建立tcp链接后，选择2tcp send向服务器发送数据内容

TCP close

选择3进行关闭socket链接，关闭成功提示Socket close sucess

UDP Client

该测试项用于模块作为客户端，与服务器建立udp链接，向服务器发送udp数据。

UDP setup

测试前提：采用data拨号或AT+XIIC=1拨号。

测试步骤：（1）输入选项1进入udp set up

（2）根据提示分别输如服务器ip及端口号

（3）udp建立成功，提示sucess

UDP send

建立udp链接后，选择2 udp send向服务器发送数据内容

UDP close

选择3进行关闭socket链接，关闭成功提示Socket close sucess

FTP Client

该项是用于FTP client测试，包含ftp登录、获取ftp 文件，上传ftp、获取ftp文件大小、ftp文件列表、退出ftp登录

Login

选择1进入登录ftp服务器选项，然后根据提示信息输入相关参数

Get file

选择2，从ftp服务器下载文件

Put file

选择3，向服务器发送文件

Get file size

Get file list

NA

Delete file

选择6，删除文件

Logout

选择7，退出ftp登录

HTTP/HTTPS Client

该项用于测试模块作为HTTP/HTTPS client，测试建立链接、get数据、post数据、获取数据头、添加证书、删除证书、检查证书

Setup

选择1后，按提示输入http的参数，建立http链接

Get

选择2，从http/https服务器获取数据

Head

选择3，获取http/https数据的包头

Post

选择4向服务器post数据

Close

选择5关闭http/httsp链路

Add cert

选择6，添加证书

Check cert

选择7，检查添加的证书

Del cert

选择8删除证书

IoT Protocol

Ali-MQTT

该测试项用于阿里mqtt的连接与topic订阅/推送，测试场景主要包括：阿里mqtt连接/断开、topic pub、topic订阅/取消订阅、mqtt状态查询。测试项如下：

Ali-MQTT connect

测试前提：采用data拨号或AT+XIIC=1拨号。

选择1进行阿里mqtt连接，连接成功后创建线程neo_ali_yeild_test接收服务器报文，sub topic并向该topic pub数据{ hello word }。

接收到pub后的topic及数据：

Ali-MQTT pub

输入2 pub数据。代码默认topic为“/sys/a1cPP8Xe4Ax/TEST_T8/thing/status/update”。

Ali-MQTT sub

输入3 订阅topic“/sys/a1cPP8Xe4Ax/TEST_T8/thing/status/update”

Ali-MQTT unsub

输入4取消订阅topic“/sys/a1cPP8Xe4Ax/TEST_T8/thing/status/update”

取消后，再向该topic pub数据，不会收到该数据。

Ali-MQTT state

选择5，查询当前mqtt的连接状态，1为连接状态，其余为非连接状态：

Ali-MQTT disconnect

选择6，断开mqtt连接：

Paho MQTT

该测试项用于阿里mqtt的连接与topic订阅/推送，测试场景主要包括：阿里mqtt连接/断开、topic pub、topic订阅/取消订阅、mqtt状态查询。测试项如下：

MQTT connect

测试前需确保拨号成功，mqtt连接分为两种：带SSL认证、不带SSL认证。测试如下：

（1）不带SSL认证

以有方mqtt服务器（ip：14.29.248.169，port：21883）为例，sslmode=0。

（2）带SSL认证

MQTT pub

选择2，发布消息，topic“TOPICTEST”，消息内容“sy:packet”

MQTT sub

选择3，订阅topic“TOPICTEST”，再次发布消息时，可收到本次发布的消息

MQTT unsub

选择4，取消订阅

MQTT state

选择5，查询mqtt连接状态

MQTT disconnect

选择6，断开连接

OS & Device

Virtual AT

该测试项通过构建一个虚拟at通道，将at通过虚拟at发送到底层模块。

Send AT

输如1，进入send at选项，然后输如对应的at命令

Regist forward AT

选2，客户可以注册自己的at命令。

Device info

该测试项主要进行设备相关信息的获取。

Get model

输如1，获取模块信息

Get SW version

输入2，获取软件版本信息

Get HW version

输入3，获取硬件版本信息

Get IMEI

输入4，获取设备imei号

Get heap info

输入5获取设备内存信息，分别是内存起始地址、内存总大小、可用内存、可用块大小

Get CPU temperature

输入6，获取cpu温度

Get boot cause

输入7，获取boot cause

Get chip ID

输入8，获取chip id

OS API

该测试列表主要用于测试timer、system time、Semaphore。

Start timer

输如1开启timer，成功输出打印信息

Stop timer

输如2停止timer，打印信息停止

Get sys time

选择3获取系统时间

Set sys time

选择4设置系统时间

Semaphore

选择5，启动semaphore测试